# 食品理化检验（分析化学）实验室

# 管理规章制度

# 目  录

食品理化检验实验室安全管理规范	3

食品理化检验实验室守则	8

学生实验守则	9

食品理化检验实验室安全制度	10

食品理化检验实验室仪器设备管理制度	11

# 食品理化检验实验室安全管理规范

1 目的

为了营造一个安全有效、秩序良好的实验室环境，达到“科学、规范、安全、高效”的目的，特制订本实验室管理规定。

2 适用范围

规定适用于进入实验室内所有人员。

3 实验室管理人员职责

负责食品教研室的教学、科研、考试等活动正常开展和保障实验室安全。

3．1实验室负责人

3．1．1负责实验室日常管理，组织安排实验任务顺利进行；

3．1．2负责实验室安全检查；

3．1．3负责监督检查实验室日常卫生，安排实验学生严格执行实验室日常卫生制度。

3．1．4负责仪器设备的验收和台帐建档工作；

3．1．5负责仪器设备的使用、维护、期间核查和周期检定；

3．1．6负责仪器设备在检定周期内使用和检验标识的管理；

4 实验室管理办法

4．1实验室工作人员必须严格遵守国家安全法规和学院有关制度，确保安全文明从事教学、科研工作。

4．2实验室出口、走廊是安全通道，任何时候应保持畅通。实验室配置的灭火器、消防砂、消防水带等供消防使用，任何部门或个人不能随便移动或挪作它用。

4．3实验室要保持整洁、安静，物品摆设要整齐、规范、科学，做好四防、五关、一查（防火、防盗、防破坏、防灾害事故；关门、窗，水、电、气；查仪器设备）。

4．4所有进入实验室的人员应服从实验室管理人员安排，采取必要安全措施，保证人身及仪器设备的安全。

4．5实验室的仪器设备，未经管理人员许可，任何人不得擅自开关、使用和移动实验室中的任何设备。

4．6对于有规定的预热时间的仪器设备，使用设备的人员必须提前登记。

4．7不得将与实验无关人员带入实验室。

4．8由于责任事故造成仪器设备的损坏，要追究使用人的责任。

5 实验室安全管理制度

5．1实验室应制定相应实验室规则及实验室安全制度。根据本实验室情况制定严格的操作规程及防火、防盗管理制度，实验室内部人员要严格执行。进入实验室的外来人员都必须遵守实验室有关的规章制度。

5．2实验室工作人员及参加实验的人员必须认真学习实验仪器的安全技术操作规程，熟悉各仪器使用方法及注意事项。

5．3不得在实验室饮食、娱乐，使用化妆品，实验室操作用的玻璃容器、器皿不能用来盛载食物和饮料，实验室的冰箱、冰柜不可存放食物。

5．4实验室及走廊禁止吸烟，特别是在有易燃、易爆的试剂气体场所或做有关实验时，严禁烟火。

5．5实验工作结束后，必须关好电源、仪器开关。下班前，实验室负责人必须检查操作的仪器及整个实验室的门、窗和不用的水、电、气路，并确保关好。清扫易燃的纸屑等杂物，消灭隐患。确认安全无误，方可离室。节假日前各室人员应进行安全检查，确保实验室安全。

5．6若仪器设备在运行中，实验人员不得离开现场。对需要长时间连续进行的化学实验，必须派两人轮流替换照看。实验使用过后废液、废碴应按规定收集、排放或到指定地点进行处理，禁止将废溶剂、反应废液向下水道倾倒。

5．7对危险性大的化学反应，如易爆、剧毒等，要经过上级批准，在安全防范措施具备的条件下进行。在进行有毒、有害、有刺激性物质、有腐蚀性物质操作或开展易燃等化学实验时，应戴好防护手套、防爆面具、防护镜，此类实验操作必须确保两人以上。

5．8实验室根据实际情况，配备一定数量的消防器材，消防器材要摆放在明显、易于取用的位置，并定期检查，确保有效，严禁将消防器材移作别用。实验室人员必须熟悉常用灭火器材的使用。如遇火警，除应立即采取必要的消防措施灭火外，应马上报警，并及时向上级报告。火警解除后要注意保护现场。

5．9稀释硫酸时，必须在硬质耐热烧杯或锥形瓶中进行，只能将浓硫酸慢慢注入水中，边倒边搅拌，温度过高时，应等冷却或降温后再继续进行，严禁将水倒入硫酸中。

5．10开启易挥发液体试剂前，先将试剂瓶放在自来水流中冷却几分钟。开启时瓶口不要对人。易燃溶剂加热时，必须在水浴中进行，避免明火。

5．11装强腐蚀性、有毒或易爆物品的器皿，应由操作者亲自洗净。

5．12移动、开启大瓶液体药品时，不能将瓶直接放在水泥地板上，最好用橡胶垫或草垫垫好，如为石膏包封的用水泡软后打开，严禁锤砸，敲打，以防破裂。

5．13用试管加热液体时，不可将管口对人， 以免溅出伤人。

5．14将玻璃棒，玻璃管，温度计等插入或拔出胶塞胶管时均应垫有棉布， 不可强行插入或拔出，以免折断伤人。

5．15严格实验室钥匙的管理，钥匙的配发应由有关负责人统一管理，不得私自借给他人使用或擅自配置钥匙。

5．16如有盗窃和事故发生，立即采取措施，及时处理，必须按规定上报，不准隐瞒不报或拖延上报，重大事故要立即抢救，保护事故现场。

5．17因人为原因造成实验室事故的，按有关规定对当事人进行纪律处分，并根据情节轻重追究有关人员的经济和法律责任。

6 仪器安全管理制度

6．1仪器设备的管理

6．1．1仪器设备购入、验收合格后，由管理员办理入库、出库手续，并建立《仪器设备台帐》。

6．1．2仪器设备有检定规程，有授权检定机构的仪器设备，应送授权的法定计量检定机构检定或校准；没有检定规程的仪器设备，由实验室按自校或互校方法进行自校或互校。

6．1．3管理员至少每年两次对测量设备进行核查。

6．2仪器设备的使用与操作

6．2．1仪器设备由专人负责人保管。

6．2．2操作者必须掌握所用仪器设备工作原理、技术性能、操作规程、维护保养等技能。

6．2．3实验室仪器药品清整归位，检查实验仪器是否运作正常，无灰尘蛛网及污垢，对量筒，烧杯等易碎易裂之仪器应清点其数量，并呈报废数，根据清点结果，对损坏或缺失仪器药品进行报修，并及时请购。

6．2．4每台仪器设备必须按照校准规范，监测/检测规范、使用说明书等制定作业指导书。

6．2．5贵重仪器设备的使用者应填写仪器设备使用记录表，其内容应包括：使用时间、开机目的、使用前后及使用过程状况、使用人。

6．2．6凡经过记载有错误、或显示的结果有疑问、或通过检定等方法证明仪器设备有缺陷时，应立即停止使用，并对其加以明确停用标识，如可能将其贮存在规定的地方直至修复。

6．3仪器设备的维护与维修

6．3．1实验室所有仪器设备应得到正常维护，仪器设备应由专门人员按使用说明书和维护程序的要求给予维护。

6．3．2仪器设备应建立仪器设备使用维修档案，记录设备投入使用以来运行状况、包括交接、检定、校准、使用情况、故障、维修等所有信息。

6．3．3长期不用的仪器设备每周开机通电半小时，以达到除湿的目的，或以其它方式定期维护保养，使它们一直处于良好状态。

# 食品理化检验实验室守则

1．学生提前10分钟进入实验实训室，不得喧哗、打闹，保持良好的课堂秩序，服从指导教师的安排，实验实训前清点仪器物品，结束后清点物品交指导老师，方可离开。

2．实验实训要严肃认真，实事求是，严格遵守操作规程，认真完成实验实训项目，如实记录实验实训数据，写出实验实训报告。

3．实验实训过程中，实验实训技术人员不得脱离岗位；必须离开时，须经院部主管领导同意并交代其他技术人员看管，说明注意事项后方可离开。

4．校内实验实训室或实验实训仪器设备借用，经借出部门同意后，办理借用手续；校外单位借用实验实训室或实验实训仪器设备，须事先到主管部门办理手续，并按有关规定交费。

5．师生要共同爱护实验实训室内的一切设备及其他物品，不得损坏、污涂、带走，如有损失者，责任人要填写损失赔偿单，照价赔偿。

6．严禁在实验实训室内吸烟、就餐；不得用实验实训设备处理食物，不得在实验实训室内存放个人物品。

7．注意节约用水、用气、用电；严格遵守安全、防火制度，每个实验实训室设立安全员负责监督检查；不准随地吐痰，乱扔果皮纸屑，保持室内卫生。

# 食品专业学生实验守则

1．学生实验实训前要认真阅读实验实训指导书，复习相关基础理论，按时到课，不得无故迟到、早退、旷课；遵守实验实训室规章制度，服从实验实训教师指导，在指定地点进行实验实训。

2．保持室内整洁、干静，严禁吸烟、随地吐痰、乱扔纸屑及其他杂物，实验实训课结束后要及时打扫卫生。

3．实验实训前应核对所用的仪器、工具等，如有问题立即向指导教师报告，未经许可不许动用与该次实验实训无关的仪器设备。

4．准备工作就绪后须经指导教师同意，方可动用仪器设备进行实验实训；实验实训中要精心使用仪器设备，严格遵守操作规程，细心观察、认真记录，不得擅自离开岗位。

5．实验实训中要注意安全，出现意外事故要保持镇静，并迅速采取措施（切断电源、气源等），防止事故扩大，并注意保护现场，及时向指导教师报告。

6．实验实训完成后，须整理好使用的仪器设备，关水、关电，清理实验实训场地，经指导教师同意后，方可离开实验实训室。

7．若仪器设备发生故障或损坏时，要及时报告指导教师处理；凡损坏仪器设备、器皿工具者，应主动说明原因并接受检查，填写报损单，由指导教师根据情况（自然损坏除外）划分责任，按有关规定赔偿。

# 食品理化检验实验室安全制度

一、实验实训室工作人员应牢固树立安全观念，认真学习用电常识、消防知识和消防技能，严格遵守用电、消防和实验仪器设备操作等规定。

二、实验实训前，实验技术人员要对学生进行严格的安全用电、防火、防爆、防中毒等教育，避免发生触电、失火、爆炸和因实验操作不规范导致中毒等事故发生。

三、严禁违章用电，严格遵守仪器设备操作规程，墙上电源未经许可，任何人不得拆装、改线。

四、实验实训室开放时间内，所有消防通道要保证畅通，确保紧急情况下，室内人员的安全疏散。

五、各实验实训室要制定专人负责水、电、消防安全，严格管理水、电及消防设施，如发现损坏或失效，要及时上报检修，确保完好。

六、各实验实训室要做到人走关水、断电、熄灭火源、关窗和落锁，消除安全隐患。

七、各教学院部要定期对实验实训室进行安全检查，查找安全隐患、排除各种不安全因素。

# 食品理化检验实验室仪器设备管理制度

一、购置仪器设备，应按照优化配置的原则，严格按规定程序办理报批手续，避免仪器设备的重复购置现象发生。

二、仪器设备在验收合格后，要及时使用，实行专管公用、资源共享，杜绝闲置浪费、公物私化。

三、贵重或精密仪器设备要逐台建立技术档案，制定操作规程并严格执行。定期对仪器设备的性能进行校验，对精度和性能降低的要及时进行修复，并做好记录，装入技术档案。

四、仪器设备在完成教学、科研任务的同时，要开展校内、校际和跨部门的培训、分析测试等协作服务工作，努力提高仪器设备的使用率。

五、仪器设备一般不准拆改和分解使用，确因功能开放、改造升级或研制新品需拆改和分解时，应经学院设备主管部门批准。

六、仪器设备发生故障或损坏，需要进行维修的，要填写仪器设备维修单，经批准后方可进行维修，否则，其费用不予报销。

七、仪器设备的借用、调拨必须手续清楚，责任明确。

八、校内各教学院部之间调拨仪器设备需经主管副院长批准；向校外单位调拨或出售仪器设备需经院长办公室批准。设备的调拨与出售均由学院设备主管部门统一办理有关手续。